b

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМЕ И КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В конструкцию транспортного средства:

| марка, модель | {{МАРКА_МОДЕЛЬ_ТС}} |
| --- | --- |
| государственный регистрационный знак | {{ГОСЗНАК}} |
| идентификационный номер (VIN) | {{VIN}} |
| номер шасси (рамы) | {{НОМЕР_ШАССИ}} |
| номер кузова (коляски) | {{НОМЕР_КУЗОВА}} |
| модель двигателя | {{НОМЕР_ДВИГАТЕЛЯ}} |

производителем работ           индивидуальным предпринимателем Балабко Максимом Анатольевичем

(наименование юридического лица, выполнившего работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства)

_Российская Федерация, 454025, г.Челябинск, 1-ый Штанговый переулок, д. 18

(адрес места жительства или юридический адрес)

в соответствии с сертификатом соответствия* от 13.10.2025 г. № RU.MCK.077.037.РУ.18861  выданным «Тест-Драйв Пенза».

внесены следующие изменения: ______________________________________________

Установлено ГБО {{НАЗВАНИЕ_ГБО}}.

- Двигатель оборудован комплектом ГБО, для использования СНГ в качестве топлива. Комплект ГБО состоит из сертифицированных узлов, предназначенных для установки на колесные транспортные средства.

- Сертифицированный {{ТИП_БАЛЛОНА}}} газовый баллон {{МОДЕЛЬ_БАЛЛОНА}} № {{НОМЕР_БАЛЛОНА}}, {{ПРОИЗВОДИТЕЛЬ_БАЛЛОНА}}}, V = {{ОБЪЕМ_БАЛЛОНА}} л.  с аппаратурой закреплен {{МЕСТО_УСТАНОВКИ_БАЛЛОНА}} с использованием стандартных крепежных элементов на месте запасного колеса.

- Моторный отсек оборудован необходимыми сертифицированными элементами и системами для возможности работы двигателя на газовом топливе.

- На ТС сохранен штатный топливный бак.

- ВЗУ расположено {{РАСПОЛОЖЕНИЕ_ВЗУ}}.

Проверка соответствия выполненных работ техническим требованиям:

ГБО и его составные части, устанавливаемые на ТС, должны соответствовать Правилам ООН № 67 и 115, Газовые баллоны, а также маркировка паспортных данных, наносимая на наружной поверхности баллонов для СНГ, входящих в состав ГБО, должны соответствовать требованиям Правил ООН № 67.

Установка системы оборудования СНГ должна соответствовать общим предписаниям п. 17.1 Правил ООН № 67.

- Все детали системы должны быть надлежащим образом прикреплены.

- Система СНГ не должна давать утечки.

- Система СНГ должна устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась ее максимальная возможная защита от повреждения, например повреждения, обусловленного смещением элементов оборудования транспортного средства, столкновением, попаданием гравия или же обусловленного погрузкой или разгрузкой транспортного средства либо смещением этого груза.

- К системе СНГ не должны подсоединяться никакие устройства, за исключением тех, наличие которых строго необходимо для обеспечения надлежащего функционирования двигателя механического транспортного средства.

Установка системы оборудования СНГ должна соответствовать дополнительным предписаниям п. 17.2 Правил ООН № 67.

- Никакая деталь системы оборудования СНГ, в том числе любой защитный материал, являющийся элементом таких деталей, не должна выступать за внешние габариты транспортного средства, за исключением заправочного блока, если он не выступает более чем на 10 мм за номинальные очертания панели кузова.

- За исключением топливного баллона СНГ, ни в каком поперечном сечении транспортного средства никакая деталь системы оборудования СНГ, в том числе любой защитный материал, являющийся элементом таких деталей, не может выступать за нижнюю кромку транспортного средства, если ниже в пределах 150 мм не расположена какая-либо другая часть транспортного средства.

- Никакие элементы оборудования системы СНГ не должны располагаться в пределах 100 мм от системы выпуска отработавших газов или аналогичного источника тепла, если такие элементы оборудования не имеют надлежащего теплозащитного кожуха.

В состав ГБО должны входить элементы, предназначенные для работы на СНГ согласно п. 17.3 Правил ООН № 67. Размещение и монтаж отдельных элементов ГБО должны соответствовать Правилам ООН № 67 и 115.

При установке цилиндрических газовых баллонов на ТС должны соблюдаться требования п. 17.4 Правил ООН № 67.

- Топливный баллон должен устанавливаться в транспортном средстве стационарно, причем он не должен устанавливаться в моторном отделении.

- Топливный баллон должен устанавливаться в правильном положении в соответствии с инструкциями изготовителя баллона.

- Топливный баллон должен устанавливаться таким образом, чтобы не происходило контакта между металлическими поверхностями, за исключением контакта со стационарными узлами крепления баллона. (п. 17.4.3 Правил ООН № 67).

- Топливный баллон должен быть оснащен стационарными узлами крепления или же он должен крепиться на механическое транспортное средство при помощи рамы баллона и ленточных хомутов крепления. (п. 17.4.4 Правил ООН № 67).

- Когда транспортное средство готово к эксплуатации, расстояние между топливным баллоном и поверхностью дороги должно составлять не менее 200 мм. (п. 17.4.5 Правил ООН № 67).

Положения пункта 17.4.5 не применяются, если баллон в достаточной степени защищен с передней стороны и с боков и никакой узел баллона не расположен ниже этой защитной конструкции. (п. 17.4.5.1 Правил ООН № 67).

- Крепление заправочного блока должно исключать его проворачивание и обеспечивать его защиту от грязи и влаги. При установке баллона СНГ в закрытом багажном отделении заправочный блок должен размещаться с внешней стороны транспортного средства (п. 17.10.1 Правил ООН № 67).

- Электрооборудование, входящее в состав ГБО, должно иметь напряжение питания, не более напряжения питания бортовой сети ТС. Электрооборудование, входящее в состав ГБО, должно быть защищено от перегрузок. На питающем кабеле должно быть предусмотрено наличие не менее одного размыкающего предохранителя (п.17.11.1 Правил ООН № 67).

- При установке цилиндрических газовых баллонов на ТС, каждый баллон должен быть закреплен с помощью не менее двух ленточных металлических хомутов, исключающих возможность его проскальзывания, вращения или смещение (п. 1 Приложения 5 Правил ООН № 115).

Соответствие п.8 Приложения № 8 ТР ТС 018/2011.

- Не допускаются отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов (электронный блок управления двигателем, кислородный датчик, каталитический нейтрализатор, система вентиляции картера двигателя, система рециркуляции отработавших газов, система улавливания паров топлива и другие) (п. 9.4. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).

- Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система должна быть комплектна и работоспособна, а также должны отсутствовать коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики (п. 9.5. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).

- Системы питания и выпуска транспортных средств должны быть комплектны и герметичны. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания двигателей не допускаются. Подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска, не допускаются. Системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства, должны быть комплектны и герметичны (п. 9.6. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).

Соответствие п.8 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011.

- На транспортные средства может устанавливаться только газобаллонное оборудование, тип которого был сертифицирован по Правилам ООН № 115 для соответствующего семейства транспортных средств. Установка газобаллонного оборудования не должна приводить к понижению экологического класса транспортного средства.

(п.8.1 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).

- Производитель работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства должен представить:

заверенные изготовителем, или поставщиком, или продавцом копии сертификатов соответствия: на отдельные элементы оборудования - по Правилам ООН № 67 или

110; на тип газобаллонной системы в целом для соответствующего семейства транспортных средств - по Правилам ООН № 115;

- декларацию производителя работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства о выполнении работ в соответствии с установленными правилами, проверке герметичности и опрессовке системы питания, о проведении периодических испытаний оборудования для питания двигателя газообразным топливом и о соответствии предельно допустимого содержания оксида углерода (СО) в отработавших газах транспортного средства требованиям Приложения № 8 к настоящему техническому регламенту (п. 8.4 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).

Соответствие требованиям п.25 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011.

При установке ТСУ должны соблюдаться требования, установленные п.7 правилами ООН № 55 в отношении маркировки.

Соответствие требованиям п.6 Приложения № 8 к ТР ТС 018/2011

- Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе, местные, или отсутствие деталей сцепных устройств и их крепления не допускаются. (п. 6.1 Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).

- Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать без зазорной сцепки.

Самопроизвольная расцепка не допускается. (п. 6.7 Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).

- Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм. (п. 6.8.5 Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).

Соответствие требованиям п.5 Приложения № 9 к ТР ТС 018/2011

- Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. (п. 5.1 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).

- Несъемное оборудование должно быть надежно закреплено стандартными крепежными деталями. (п. 5.3 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).

- Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должно соответствовать Правилам ООН № 48. (п. 5.6 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).

| Категории и комплектация транспортных средств | Частота вращения коленчатого вала двигателя | CO (объемная доля), процентов | CH (объемная доля), млн |
| --- | --- | --- | --- |
| М и N, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов | минимальная | 3,5 | 1200 |
|  | повышенная | 2,0 | 600 |
| М и N, экологического класса 2 и ниже, оснащенные системами | минимальная | 0,5 | 200 |
|  | повышенная | 0,3 | 200 |
| М и N, экологического класса 3 и выше, оснащенные системами | повышенная | 0,3 | - |
|  | минимальная | 0,2 | - |

Результат измерений выбросов СО:

- при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя – {{СО_МИНИМАЛЬНЫЕ}} %.

- при повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя – {{СО_ПОВЫШЕННЫЕ}} %.

| Категория транспортного средства | Уровень звука, дБ А |
| --- | --- |
| M, N, L | 96 |
| M, N | 98 |
| M, N | 100 |

Измеренный уровень шума отработавших газов {{УРОВЕНЬ_ШУМА}} дБ А. Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства соответствует требованиям.

| № п.п. | Методика проверки | Применяемое оборудование | Контролируемое требование | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замер массы | СТМ 13000.01 №38044-13 | C-ДЮП/27-05-2022/170224451 | {{МАССА_ТС}} кг |
| 2 | Выбросы СО | Газоанализатор многокомпонентный ИНФРАКАР Д | C-ДЮП/27-05-2022/159411241 | СO = {{СО_ПОВЫШЕННЫЕ}} (повышенная частота) СО = {{СО_МИНИМАЛЬНЫЕ}} (пониженная частота) |
| 3 | Замер уровня шума | шумомер testo 816, марка17274-06 | C-ДЮП/27-05-2022/159411240 | Х.о {{ШУМ_ХОД}}} Дб П.о {{ШУМ_ПОКОЙ}}} Дб |

Характеристики транспортного средства после внесенных изменений в конструкцию**

| Колесная формула / ведущие колеса | Без изменений |
| --- | --- |
| Схема компоновки транспортного средства | Без изменений |
| Тип кузова / количество дверей (для категории М1) | - |
| Количество мест спереди / сзади (для категории М1) | - |
| Исполнение загрузочного пространства (для категории N) | - |
| Кабина (для категории N) | - |
| Пассажировместимость (для категорий М2, М3) | - |
| Количество мест для сидения (для категорий М2, М3, L) | - |
| Объем багажных отделений (для категории М3 класса III) | - |
| Рама (для категории L) | - |
| Количество осей / колес (для категории О): | - |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг: | {{МАССА_СНАРЯЖ}} |
| Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг | Без изменений |
| Габаритные размеры, мм - длина -ширина -высота | Без изменений - - - |
| База, мм | Без изменений |
| Колея передних / задних колес, мм | Без изменений |
| Описание гибридного транспортного средства | - |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - экологический класс - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см3 - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (об/мин) - максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) Топливо | - - - - - - - Бензин/газ |
| Система питания (тип) | Комбинированная |
| Система зажигания (тип) | Без изменений |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Без изменений |
| Трансмиссия (тип) | Без изменений |
| Сцепление (марка, тип) | Без изменений |
| Коробка передач (марка, тип) | Без изменений |
| Подвеска (тип) - передняя - задняя | Без изменений Без изменений |
| Тормозные системы (тип) - рабочая - запасная - стояночная | Без изменений Без изменений Без изменений |
| Шины (марка, тип): | Без изменений |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | ГБО. |

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства:

{{РЕКВИЗИТЫ_ЭКСПЕРТИЗЫ}}

(указываются реквизиты организации выдавшей заключение предварительной технической экспертизы)

Приложение (иные документы):

{{ДАТА_ОФОРМЛЕНИЯ}} г.                                ______________                                     Балабко М.А.

(подпись)                                                                         (фамилия)

М.П.

* В случае участия производителя в добровольной системе сертификации.

** В случае отсутствия изменений характеристик транспортного средства в соответствующую графу вносится запись «без изменений»